|  | Общество с ограниченной ответственностью «МаксКар» Официальный дилер завода "Grunwald " на территории Российской Федерации |
| --- | --- |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП NEMAN С КУЗОВОМ ОБЪЕМОМ 31 КУБ.М — Nm.T31-SH

| Допустимая полная масса, кг | 38 000 |
| --- | --- |
| Собственная масса, кг | 8 800 |
| Нагрузка на осевой агрегат, кг | 27 000 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
| Высота ССУ, мм | 1 220 |

Конструкция шасси

- Лонжероны рамы выполнены из конструкционной стали S500 MC

- Алюминиевая рабочая площадка.

- Механическое двухскоростное опорное устройство.

- Складной задний противоподкатный брус для работы с асфальтоукладчиком в соответствии с Правилами ЕЭК ООН.

Конструкция кузова

- Кузов изготавливается по технологии "Half-Pipe".

- Элементы кузова свариваются внахлест для предотвращения истирания сварных швов абразивным грузом.

- Боковые стенки кузова являются цельногнутыми деталями сложного сечения толщиной 6 мм, основание кузова толщиной 8 мм.

- Задний борт откидной.

- Запорные механизмы заднего борта открываются автоматически при 2 градусах подъема кузова.

Гидравлическая система

- Гидроцилиндр HYVA Alpha с давлением 250 бар / Binotto B3 с давлением 200 бар / На выбор завода изготовителя.

Осевой агрегат

- З оси в усиленном исполнении – OSMAN KOC (Турция), грузоподъемностью 12 000 кг каждая.

- Пневматическая подвеска

- Подъемная ось (клапан)

Тормозная система

- Тормозные механизмы барабанного типа.

- Система ABS.

Электрооборудование

- Светодиодная оптика ERMAX TM11.

- Два дополнительных фонаря заднего хода.

- Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V.

Шины и диски

- Ошиновка односкатная, размерность 385/65 R22,5. Количество колес 6+1 запасное.

- Шины Cordiant или на выбор завода изготовителя.

- Стальные диски на выбор завода изготовителя.

Лакокрасочное покрытие

- Покраска производится в соответствии с требованиями ISO для суровых климатических условий.

- RAL 5011, стальной синий.

Прочее оборудование

- Два держателя для запасных колес.

- Лебедка для запасного колеса.

- Скручиваемый на правый борт тент.

- Противооткатные упоры.

- Рукомойник с диспенсером.

- Инструментальный ящик.

Сертификация

- Полуприцепы сертифицированы в соответствии с последними правилами Росстандарта РФ.

| Условия оплаты и доставки |  |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость | Условия отгрузки |
| Количество – 2 единицы Стоимость – 3 500 000 рублей с НДС | Самовывоз – МО, г. Химки, Квартал Клязьма 1Бс1 |

Гарантия

- 12 месяцев на полуприцеп с момента постановки на учет без ограничения пробега, но не более 24 месяцев с момента производства.

Срок действия коммерческого предложения: 7 календарных дней

за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления.

С Уважением, Ферулёв Владимир Александрович

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"

т. +7-913-477-12-39 – служебный телефон

т. 8-800-234-32-42 - многоканальный
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10, (пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru – наш сайт

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - наш канал на Youtube

https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram

https://t.me/maxcar54 - наш Телеграмм канал

https://zen.yandex.ru/id/622dca62cbc61a17d67cd6b3 - наш аккаунт в Яндекс Дзене

https://vk.com/maxcar54 - наша группа в ВК

https://rutube.ru/channel/24531068/ - наш канал на RuTubе