Куда:

Уважаемые господа!

Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

Коммерческое предложение №0989Т от 21.02.2022 г.

Низкорамный 5-ти осный трал СпецПрицеп 9942L5 в производстве до 10.07.2022 г.

| 994275 | Грузоподъемность 63 тонны, ДхШ 11150x2540 мм, погрузочная высота 900 мм, межосевое расстояние 1360 мм, шины КАМА - 235/75R17,5 (20 + 2 зап. колеса); габаритная длина от шкворня 14320 мм; снаряженная масса 14300 кг. Трапы механические одного сложения (угол заезда - 13º), выдвижные уширители до 3140 мм. с ящиками под них, съемная площадка на гусаке 2500х2500 мм., борта на гусаке алюминиевые, съемные высотой 400 мм, Оси ROR пр-ва Италия – 5 шт. (1-я, 2-я, 3-я стационарные, 4-я и 5-я самоустанавливающиеся). Первая ось подъемная. Пневматическая подвеска с краном регулировки уровня пола; шкворень 3,5”; опоры механические двухскоростные, водостойкая светотехника, ЕBS WABCO, коуши для увязки груза (утопленные в настил). Стопора от бокового смещения, тракозацепы, лебедка для подъема запасного колеса, противооткатные упоры 2 шт. механическая опора на скосе, выдвижные знаки негабарит 4 шт., с мерцающими фонарями, розетка под проблесковый маяк, карманы под стойки. Высота ССУ 1350/1300 мм. | 6 900 000 руб., в т.ч. НДС 20% |
| --- | --- | --- |

Срок производства до 10.07.2022 г.

Отгрузка с завода в г. Тверь, проезд Мелиораторов, 3Б.

Условия оплаты:

– предоплата 20% в течение 3-х дней после подписания договора,

Дополнительные опции, которые можно добавить в данный трал:

- металлоконструкция с тентом на гусаке                                                          + 60 000 руб. с НДС;

- стойки 1 пара, высотой 1000 мм                                                                        + 25 000 руб. с НДС.

Срок действия коммерческого предложения до 28.02.2022 г.

Спецификация для договора купли-продажи:

| №п/п | Наименование параметров |  | Согласованные требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные параметры |  |  |  |
| 1.1. | Модель (модификация) |  | SPECPRICEP 9942L5 | 9942L5 |
| 1.2. | Грузоподъемность, кг |  | 63 000 |  |
| 1.3. | Рекомендуется тягач с нагрузкой на ССУ не менее, кг |  | 22 000 |  |
| 1.4. | Высота ССУ без нагрузки, мм | Высота ССУ под нагрузкой, мм | 1 350 | 1 300 |
| 1.5. | Радиус ометания задний, мм |  | 2 340 |  |
| 1.6. | Сцепной шкворень (диаметр в дюймах) |  | 2” |  |
| 1.7. | Погрузочная высота грузовой площадки под нагрузкой, мм |  | 900 |  |
| 1.8 | Габариты рабочей площадки (длина до трапов х ширина), мм В раздвинутом положении, мм Уширение полуприцепа мм |  | 11 150 х 2 540 3 140 |  |
| 1.9 | Платформа, тип |  | с задним скосом |  |
| 1.10. | Подвеска (тип) |  | пневматическая |  |
| 1.11. | Оси (количество осей), шт |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 □ □ □ □ ■ □ □ □ |  |
| 1.11.1 | Стационарные оси (расположение-порядковый номер) |  | 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я нет ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |  |
| 1.11.2 | Самоустанавливающиеся оси (расположение-порядковый номер) |  | 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я нет □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ |  |
| 1.11.3 | Оси с принудительным управлением (расположение-порядковый номер) |  | 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я нет □ □ □ □ □ □ □ □ ■ |  |
| 1.11.4 | Подъемные оси (расположение-порядковый номер) |  | 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я нет ■ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 1.12 | Межосевое расстояние, мм |  | 1 360-1 360-1 360-1 360 |  |
| 1.13 | Количество колес, шт. + запасные колеса, шт. |  | 20 2 |  |
| 1.14 | Шина (размер, производитель), шт. |  | 235/75R17.5 КАМА |  |
| 1.15 | Опоры механические 2-х скоростные |  | да |  |
| 1.16 | Тормозная система |  | EBS WABCO |  |
| 1.17 | Материал настила |  | металлический |  |
| 2. | Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 2.1.1 | Площадка на гусаке |  | да |  |
| 2.1.2 | Борта на гусаке (высота бортов 400 мм) |  | алюминиевые |  |
| 2.2. | Тент на гусаке |  | нет |  |
| 2.3. | Уширители (тип) |  | выдвижные |  |
| 2.4. | Стопора от бокового смещения |  | да |  |
| 2.5. | Тракозацепы |  | да |  |
| 2.6. | Трапы (тип, ширина одного трапа, угол заезда) |  | механические односекционные раздвижные |  |
| 2.7 | Гидростанция автономная (ЭГА) |  | нет |  |
| 2.8. | Лебедка (тип, тяговое усилие) |  | нет |  |
| 2.9. | Дополнительные опоры (гидроопоры) |  | механические |  |
| 2.10 | Цвет полуприцепа: |  | ■ другой RAL_RAL 5005 (синий) |  |
| 2.11 | Борта на грузовой платформе |  | нет |  |
| 2.12 | Стойки на грузовой платформе |  | нет |  |
| 2.13 | Соединительные разъемы электрической системы: |  | ПС-325, ПС-326, ABS ISO 7638 |  |
| 2.14 | Соединительные головки пневматической системы |  | PALM |  |
| 3. | Другие опции, примечание |  |  |  |
| 3.1 | Оси и подвеска ROR |  |  |  |
| 3.2 | Шкворень 3,5 дюйма в ЗИП |  |  |  |
| 3.3 | Переходник с 1х15 PIN на 2х7 PIN |  |  |  |
| 3.4 | Реклама Макскар на алюм бортах гусака |  |  |  |
| 3.5 | Выдвижные знаки негабарит ТС 4 щт. с мерцающимифонарями |  |  |  |
| 3.6 | Проблесковый маяк |  |  |  |
| 3.7 | рама и гусак покрыты купершлаком |  |  |  |
| 3.8 | лебедка для подъема запасного колеса |  |  |  |
| 3.9 | карманы под стойки |  |  |  |

Гарантия: 12 месяцев.

Производство ООО «Компания «Спецприцеп» сертифицировано по ISO 9001 (регистрационный № РОСС RU.ИС06.К00058).

Компания «Спецприцеп» заинтересована во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве с Вами.

Видео трал Specpricep 9942L5 2021 г.в. низкорамный, 5-ти осный с мехтрапами отгрузка 28.08.21 г.

https://www.youtube.com/watch?v=eOmwi4BxapY&t=3s

Отгрузка 5-ти осного трала SpecPricep 9942L5, 63 тонны в г. Пермь, 27.07.2020 г.

https://www.youtube.com/watch?v=ISN7iX_7qLU

Скачать фото с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-5-ti-osnyy-tral-specpricep-9942l5-63-t/

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/