Куда:

Коммерческое предложение 0520200012АХ от 22.05.2020 г.

Уважаемы господа!

Компания «Новтрак» совместно с официальным дилером ООО "МаксКар" благодарит  Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Трехосный полуприцеп-cортиментовоз мод. SH-368, 2020 г. в наличии

Скачать фото с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/lesovozy/sortimentovoz-meusburger-novtrak-sh-368-3-osi-bpw-2-skata/

\

Полуприцеп оптимизирован для эксплуатации с европейским тягачом 6x4 на рессорной подвеске.

РАЗМЕРЫ

| Длина |  | ок. 13 600 мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина |  | 2 550 мм |  |
| Высота ССУ |  | 1 330 мм |  |
| Габаритная высота | 4 000 мм |  |
| Колёсная колея |  | 2 040 мм |  |

ВЕС

масса полуприцепа в снаряженном состоянии    	                       8 400 кг

масса перевозимого груза, не более		       	                      45 600 кг

полная масса полуприцепа, не более			                 	54 000 кг

распределение полной массы полуприцепа по осям:

на седельно-сцепное устройство, не более	                              18 000 кг

на тележку полуприцепа, не более				    		36 000 кг

ШАССИ

специальная усиленная стальная конструкция из продольных лонжеронов и поперечных балок выполненная из высокопрочной шведской стали STRENX 700;

усиленная опорная плита из высокопрочной стали STRENX с соединительным 2-х дюймовым шкворнем JOST (плита во всю ширину двутавра) в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726;

усиленные траверсы в районе опорный плиты;

усиленные поперечные швелера;

задний подъемный защитный брус в виде стальной трубы в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 58.01 (светоотражающая маркировка красного цвета по всей длине бруса);

светоотражающая маркировка белого цвета с улучшенными светоотражающими характеристиками в соответствии с правилами ЕЭК ООН 48-03;

Два съемных боковых защитных устройства Новтрак с креплением за нижнюю полосу двутавра». в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 73.00 (широкий алюминиевый профиль с рекламой MEUSBURGER);

2 х 12 тонн переднее опорное устройство JOST с односторонним управлением справа (максимально поднять вверх);

2 противооткатных упора с держателями (место расположение по согласованию)

влагостойкий фанерный пол между продольными балками по всей длине полуприцепа заподлицо с несущей рамой на болтовом креплении;

полукрылья Parlok и алюминиевая рифленая площадка, (усиленное съемное крепление крыльев через обжимную втулку) крепление крыльев оцинкованное, увеличить высоту установки;

две лебедки для крепления двух запасных колес, болтовое крепление к раме (пересмотреть производителя лебедки);

Съемный замыкающий профиль сзади на болтах.

ОСЕВОЙ АГРЕГАТ

3 х 12 000 кг, пневмоподвеска марки BPW, усиленное исполнение для тяжелых дорожных условий;

страховочные троса на оси;

1-я ось подъемная;

между кронштейнами подвески осей установлен усиливающий швеллер

подрессорная пластина, приваренная к осевому агрегату;

тормозные механизмы барабанного типа.

КОЛЕСА И ШИНЫ

13 колес (вкл. 1 запасное), диск 11,75 х 22,5.

шины 295/80R22,5 (Bridgestone).

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА WABCO

пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;

EBS –  электронная антиблокировочная система;

конфигурация ABS – 2S/2M;

активированная функция RSS (функция антиопрокидывания);

2 ресивера (усиленное крепление ресивера);

кран ручного управления пневмоподвеской  (кран уровня пола на задней оси под металлической защитой);

автоматический регулятор тормозных сил;

тормозные камеры мембранного типа;

стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;

комбинированный клапан растормаживания (место расположения по согласованию);

две присоединительные пневматические головки;

розетка ABS  по ISO7638;

без соединительных кабелей с тягачом.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ASPOECK

рабочее напряжение 24 V;

задние осветительные фонари круглого сечения диодные, установленные на поворотном кронштейне с защитной решеткой (защитная решетка быстросъемная)

2 фонаря освещения номерного знака диодные;

2 задних выносных габаритных фонаря диодные;

8 габаритных боковых фонарей, дополнительно защищены от механических повреждений диодные;

2 передних габаритных фонаря диодные;

2 х 7 и 1х15-полюсных штепсельных разъема;

взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;

дополнительная защита электропроводки (предусмотрено для тяжелых условий эксплуатации);

без соединительных кабелей с тягачом.

КОНИКИ

6 неразборных стальных коников мод. MNL7U изготовленных из высокопрочной шведской стали STRENX 700 и WELDOX 960 (Производство MEUSBURGER - НОВТРАК);

нагрузка на один коник до 7 000 кг;

внутренняя ширина 2 350 мм, высота основания 160 мм;

положение коников регулируется вдоль полуприцепа;

передняя перфорированная усиленная стальная стенка сталь STRENX 700 (реклама MEUSBURGER в верхней части стенки).

ПОКРАСКА

все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;

все стальные части перед покраской обрабатываются грунтом;

боковая защита из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета;

диски колес серебристого цвета;

цвет шасси красный (по шкале RAL 3000);

цвет коников красный

цвет заднего защитного бруса в цвет шасси.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

6 натяжных устройств для затяжки перевозимого груза оцинкованные (включают: 6 натяжителей под ремень оцинкованных, 6 крюков оцинкованных, 6 ремней 10 м-2,5/5 т и 1 ручку натяжителя). Натяжители должны быть расположены по два ремня на 4-х метровую пачку.

брызговик на заднем брусе во всю ширину с рекламой MEUSBURGER (усиленное крепление);

реклама MEUSBURGER синего цвета в белой окантовке сбоку на ребре между опорными ногами и осевыми агрегатами.

металлическая лестница на переднем щите;

крепления для лопаты, лома;

крепление для троса сбоку на раме;

2 петли для эвакуации;

два буксировочных крюка;

3 противозахватные балки;

ящик инструментальный из нержавеющей стали (установлен на переднем щите с внешней стороны);

4 фары рабочего освещения (две фары в задней части рамы между таврами и две сбоку на передней стальной стенке).

Цена с завода в Великом Новгороде 2 890 000,00 Руб.

Цена указана с учетом НДС.

Сертификация

Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия

Гарантийный срок на полуприцеп - 12 месяцев с момента продажи.

Сервисное обслуживание

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты.

Условия поставки: с завода в Великом Новгороде

Сроки поставки: в наличии 1 ед.

видео сортиментовоза на односкатной ошиновке на ютубе:

https://www.youtube.com/watch?v=kMynyz2GoWA

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos