Куда:

Коммерческое предложение от 21.09.2019 г.

Уважаемые господа!

Компания «Новтрак» совместно с официальным дилером ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

# Трехосный полуприцеп шторно-бортовой Meusburger Новтрак SР-360 PR,

# VIN X4TSP338PD6130065, 2013 г.в.,

# новый, без эксплуатации, подтвержденный пробег протоколом WABCO 408 км.

Полуприцеп оптимизирован для эксплуатации с европейским тягачом с колесной формулой 6х4, высота ССУ-1250 мм.

Видео на Ютубе:

https://www.youtube.com/watch?v=BZqrAyqr6DM

Скачать фото с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/tentovannye/polupritsep-shtorno-bortovoy-krone-sd-bez-probega-po-rf/

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

категория транспортного средства                                  			           О4

РАЗМЕРЫ

| - габаритная длина | 13 770 мм |
| --- | --- |
| - габаритная ширина | 2 550 мм |
| - габаритная высота - внутренняя высота при высоте седельно-сцепного устройства 1250 мм | 4 000 мм 2 580 мм |
| - внутренняя длина | 13 620 мм |
| - внутренняя ширина | 2 470 мм |
| - внутренняя ширина в районе продольных профилей крыши | 2 260 мм |
| - внутренний объем при высоте седельно-сцепного устройства 1250 мм | ок. 86,8 м3 |
| - колея | 2 040 мм |

ВЕС

| - масса полуприцепа в снаряженном состоянии | 7 500 кг |
| --- | --- |
| - масса перевозимого груза, не более | 30 500 кг |
| - полная масса полуприцепа, не более | 38 000 кг |
| - распределение полной массы полуприцепа по осям |  |
| на седельно-сцепное устройство, не более | 11 000 кг |
| на тележку полуприцепа, не более | 27 000 кг |

ШАССИ

- специальная усиленная стальная конструкция из продольных балок и поперечных лонжеронов, изготовленных стали, с применением шведского металлопроката OVAKO;

- опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем, соответствующим DIN 74080 и расположенным согласно ISO 1726;

- задний защитный брус, удовлетворяющий нормам EC RL 70/221/EWG;

- два боковых защитных приспособления, соответствующих нормам RL 89/297/EWG;

- 2 х 12 тонн переднее опорное устройство (Фирмы Jost) с односторонним управлением справа;

- 2 противооткатных упора с держателями;

- пластиковые полукрылья перед первой и за третьей осями, пара брызговиков за третьей осью;

- корзина для крепления двух запасных колес, держатель для крепления одного запасного колеса;

- наружная обвязка рамы из специального стального профиля SALS, позволяющего крепить груз вдоль всей длины бортов в любом направлении.

- 12 адаптеров для крепления груза, грузоподъемность каждого 2 000 кг;

ОСЕВОЙ АГРЕГАТ

- 3х9000 кг, пневмоподвеска, марки BPW, усиленное исполнение для жестких дорожных условий;

- оснащение средней оси датчиками ABS;

- тормозные механизмы барабанного типа;

КОЛЕСА И ШИНЫ

- 6 колес (вкл. 1 запасное); стальной диск 11,75 х 22,5;

- шины 385/65R22,5 (PIRELLI) без износа, 2019 г.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА WABCO

- пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами ;

- EBS – электронная антиблокировочная система, конфигурация – 2S/2M;

- активированная функция RSS (функция антиопрокидывания);

- кран ручного управления пневмоподвеской;

- 2 ресивера;

- автоматический регулятор тормозных сил, интегрированный в блок EBS;

- тормозные камеры мембранного типа;

- стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;

- комбинированный клапан растормаживания;

- две присоединительные пневматические головки;

- розетка ABS по ISO7638;

- без соединительных кабелей с тягачом.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- рабочее напряжение 24 V;

- пятикамерные задние осветительные фонари с интегрированным треугольным отражателем, вмонтированные в защитный брус;

- 2 фонаря освещения номерного знака;

- 8 габаритных боковых фонарей;

- 2 передних габаритных фонаря;

- 2 задних выносных габаритных фонаря, смонтированные на защитном брусе;

- 2 х 7-полюсных штепсельных разъема;

- взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;

- без соединительных кабелей.

ПОЛ

- из ламинированной  многослойной березовой фанеры толщиной 27-30 мм, рифленая поверхность;

- разрешается езда погрузчика непосредственно в кузове, полная масса автопогрузчика до 4 460 кг.

ТОРЦЕВАЯ СТЕНА

- передняя стальная стенка несъемная, покрашена, толщина 45мм;

- монтажное место для крепления пневмо- и электроразъемов на высоте около 950 мм от седельно-сцепного устройства.

- КАРКАС ТЕНТА

- Кузов с бортами, 3 пары сдвижных складных средних стоек стальных, нерегулируемых по высоте;

- 2 задние стальные несъемные стойки;

- все стойки с четырьмя карманами под деревянные перекладины;

- 4 ряда деревянных перекладин слева и справа;

- верхние продольные балки каркаса крыши из алюминия  со специальными каналами для тента, средних стоек и уплотнительной резинки тента;

- сдвижной каркас крыши;

- отдельно сдвижные каркас крыши и боковины тента (для более удобной боковой загрузки/разгрузки);

- без возможности подъема каркаса крыши;

- без возможности регулирования каркаса по высоте;

- без таможенного исполнения.

ЗАДНЯЯ СТЕНКА

- стальные двухстворчатые задние двери с двумя внешними поворотными замками (штанги) на каждой дверной створке;

- открываются на 270 градусов;

- стальные отбойники на задней балке слева и справа;

- на задней стойке интегрирована коробка механической натяжки бокового тента;

- фиксаторы дверей в открытом положении;

- лестница телескопического типа сзади справа.

БОРТА

- 8 бортов из анодированного алюминия высотой ок 600 мм;

ТЕНТ

- тент из ПВХ, не таможенное исполнение, со светопропускающими полосами на крыше;

- боковой тент слева и справа в исполнении Curtainsider с  устройством механического натяжения бокового тента на задней стойке;

- боковины тента под крышей уплотнены специальным резиновым профилем;

- боковины тента с тремя горизонтальными усилительными полосами с каждой стороны и вертикальными натяжными ремнями, расстояние ок. 600 мм. Крепления тента натяжными ремнями со стальными скобами к обвязке рамы.

ПОКРАСКА

- все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;

- верхние продольные балки крыши из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета;

- боковая защита из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета;

- диски колес серебристого цвета;

- цвет шасси, внешней обвязки рамы однотонный черный (RAL 9011);

- цвет задних стоек, передней стенки, задних дверей однотонный черный (RAL 9011);

- цвет заднего защитного бруса белый/серебристо-серый;

- цвет тента СИНИЙ.

Цена 1 660 000 руб.

Оплата по безналичному расчету без НДС.

Условия поставки: в наличии на складе г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos