Куда: Коммерческое предложение от 05.12.2019 г. Уважаемые господа! Мы хотели бы поблагодарить Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта. KÄSSBOHRER контейнеровоз с раздвижением SHG.AVMH 45/16-27, передняя, средняя и задняя раздвижка. Описание и условия Основное: Производитель; Kässbohrer. Страна; Турция. Тип ТС; Контейнеровоз. Категория ТС; полуприцеп. Условия и цены: Цена (за единицу товара); 36059 евро (в т.ч. НДС 20% и утилизационный сбор). Количество (ед.); Под заказ, 6 недель. Год выпуска; 2020. Гарантия; 1 год. Технические данные. Полная длина без раздвижения; 9.485 mm. Полная длинна при раздвижении; 14.080 mm. Колесная база; 6.050 mm. Полная ширина; 2.550 mm. Толщина гуська; 130 mm. Высота ССУ без нагрузки; 1.100 mm. Полная высота; 4.000 mm. Технически допустимая нагрузка на осевой агрегат; 27.000 kg. Технически допустимая нагрузка на ССУ; 16.000 kg. Масса контейнеровоза (±%3); 5 270 kg. Максимально допустимая полная масса; 39.000 kg. Ходовая часть. Оси и подвеска; 3 x BPW, 9 т., пневмоподвеска с дисковыми тормозами. Подъемная ось; Есть. Тормозная система; Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно EC Directive 71/320 EEC. Электросистема; Установка 24 Volt 2 x 7 + 1 x 15 пиновые розетки, Directive 76/766/EEC. Колеса; 6 шт. 385/55 R 22.5, стальные диски под дисковые тормоза, марка : выбор Kässbohrer.. Опорное устройство; 24 т. Механическое опорное устройство, 2-х скоростное.. Шасси. Шасси; Высокопрочное шасси из стали ST-52, состоит из 2-х сварных продольных балок в "I" форме с поперечными балками на необходимом расстоянии, обработка KTL. Металлизация; Частичная металлизация наиболее подверженных трению мест.. Другое. Противоподкатная защита; Боковая защита согласно AB 89/297. Крылья; 6 шт. Задний бампер; Задняя противоподкатная защита согласно Directive 70/221/EEC, C-type, расположена под задними фонарями с логотипом Kassbohrer. Буфер задней рампы; Стальной буфер "I"- формы. Знаки и лейблы; 2 ECE R70 Задние отражатели. Аксессуары; 2 пластиковых колесных башмака с креплениями. Цвет. Цвет шасси; MB 7350. Контейнеровоз предназначен для перевозки контейнеров. 10 контейнерных замков; 1 x 20 ft. Под обрез. 2 x 20 ft.. 1 x 20 ft. center. 1 x 40 ft. ISO. 1 x 40 ft. H.C.. 1 x 30 ft.. 1 x 45 ft. High Cube длинный туннель. 1 x 13.60 C.B.. Схема погрузки видов контейнеров.. Доставка до Вашего города попутным тягачем по согласованию. Видеообзор KÄSSBOHRER контейнеровоз SHG.AVMH, передняя, средняя и задняя раздвижка. https://www.youtube.com/watch?v=FSvz5K-TS_w&list=PLrw39I_qGQmzTRfMypCSDe0ud1cRISECi&index=29&t=0s Скачать фото с сайта: https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/konteynerovoz-teleskop-k-ssbohrer-shg-amvh-45-16-27-perednyaya-srednyaya-i-zadnyaya-razdvizhka/. Описание и условия. Описание и условия. С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович директор ООО "МаксКар" 8 (383) 233-32-53 8-913-752-39-76 8-913-477-09-39 (служебный) стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60. (карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс") maxcar54@mail.ru www.maxcar54.ru https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

Описание и условия

Описание и условия