Коммерческое предложение № 20221131 ЕЛ от 12.11.2024 г.

Уважаемые господа!

Компания «Новтрак» совместно с официальным дилером ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

3-х осный ЮМБА шторный полуприцеп Meusburger Новтрак ТР-345, 17200 мм., 2024 г.в., 3 оси SAF,

в наличии, готов к отгрузке

*фото и эскиз для примера.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Трёхосный низкорамный полуприцеп с каркасом тента модели TP-345.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Размеры: |  |
| --- | --- |
| Высота ССУ, мм | 1 150 |
| Габаритная длина, мм | 17 200 |
| Габаритная ширина, мм | 2 550 |
| Габаритная высота, мм | не более 4 000 |
| Внутренняя длина (верхняя секция), мм | ок. 4 400 |
| Внутренняя длина (нижняя секция), мм | ок. 12 700 |
| Внутренняя ширина, мм | ок. 2 470 |
| Внутренняя высота (верхняя секция), мм | ок. 2 620 |
| Внутренняя высота (нижняя секция), мм | ок. 3 060 |
| Внутренний объём (верхняя секция), м3 | ок. 28,5 |
| Внутренний объём (нижняя секция), м3 | ок. 96,0 |
| Общий объем, м3 | ок. 124,5 |
| Колесная колея, мм | 2 040 |
| Вес: |  |
| Масса полуприцепа в снаряженном состоянии, кг | ок. 9 000 |
| Масса перевозимого груза, не более, кг | 29 000 |
| Полная масса полуприцепа, не более, кг | 38 000 |
| Распределение нагрузки: - на седельно-сцепное устройство, не более, кг - на оси полуприцепа, не более, кг | 11 000 27 000 |

ШАССИ:

сварная конструкция из продольных и поперечных балок, изготовленных из высококачественной стали S700;

опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем, соответствующим ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726;

задний защитный брус в виде профильной трубы, удовлетворяющий нормам ЕЭК ООН № 58.01;

кронштейны крепления задних выносных габаритных фонарей;

кронштейн крепления номерного знака и фонарей освещения знака;

2 боковых защитных приспособления, соответствующих нормам ЕЭК ООН № 73.00;

2 х 12 тонн переднее опорное устройство JOST/SAF с односторонним управлением справа;

2 противооткатных упора с держателями;

пластиковые крылья над всеми колесами, пара брызговиков Meusburger за третьей осью;

2 корзины для крепления одного запасного колеса, 2 держателя для крепления одного запасного колеса (корзины предназначена для крепления одного запасного колеса тягача и одного запасного колеса полуприцепа);

наружная обвязка рамы из специального профиля, позволяющего крепить груз вдоль всей длины бортов в любом направлении;

24 адаптеров для крепления груза, грузоподъемность каждого 2 000 кг;

маркировка с улучшенными светоотражающими характеристиками в соответствии с правилами ЕЭК ООН 48-03.

ОСЕВОЙ АГРЕГАТ:

3 х 9000 кг, марки SAF, пневмоподвеска;

оснащение средней оси датчиками ABS;

тормозные механизмы барабанного типа.

КОЛЕСА И ШИНЫ:

13 колес (включая одно запасное);

шины 235/75 R 17,5.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:

пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;

EBS/ABS антиблокировочная система;

конфигурация ABS – 2S/2M;

кран ручного управления пневмоподвеской;

ресивера;

автоматический регулятор тормозных сил;

тормозные камеры мембранного типа;

стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;

комбинированный клапан растормаживания;

2 присоединительные пневматические головки;

розетка ABS по ISO7638;

без соединительных кабелей с тягачом.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:

рабочее напряжение 24 V;

задние диодные осветительные фонари;

2 фонаря освещения номерного знака;

10 габаритных боковых фонарей;

2 передних габаритных фонаря;

2 задних выносных габаритных фонаря;

2 х 7-полюсных штепсельных разъема;

1 х 15-полюсный штепсельный разъем;

взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;

без соединительных кабелей с тягачом.

ПОЛ:

пол из ламинированной многослойной березовой фанеры толщиной 27-30 мм, рифленая поверхность;

разрешается езда погрузчика непосредственно в кузове, полная масса автопогрузчика до 7 000 кг.

ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА:

металлическая передняя стенка, несъемная, толщина 45 мм;

монтажное место для крепления пневмо- и электроразъемов на высоте около 950 мм от седельно-сцепного устройства.

КАРКАС ТЕНТА:

4 пары сдвижных складных средних стоек стальных, нерегулируемых по высоте;

2 задние стальные несъемные стойки;

все стойки с четырьмя карманами под деревянные перекладины, в нижней части   карманы под установку перекладин (3 шт. по высоте);

специальные крепления для ремней сверху на средних стойках для уменьшения - колебаний каркаса тента при частичной загрузке;

4 ряда деревянных перекладин слева и справа, без деревянных перекладин снизу;

верхние продольные балки каркаса крыши из алюминия со специальными каналами для тента, средних стоек и уплотнительной резинки тента;

сдвижной каркас крыши вперед и назад;

крепление крыши тента к переднему козырьку через поворотные скобы и люверсы;

отдельно сдвижные каркас крыши и боковины тента (для более удобной боковой загрузки/разгрузки);

без таможенного исполнения.

БОРТА:

без бортов.

ЗАДНЯЯ СТЕНКА:

алюминиевые двухстворчатые задние двери с двумя внутренними поворотными замками на каждой дверной створке;

открываются на 270 градусов;

стальные и резиновые отбойники на задней балке слева и справа;

на задней стойке интегрирована коробка механической натяжки бокового тента;

фиксаторы дверей в открытом положении;

выдвижная лестница сзади.

ТЕНТ:

тент из ПВХ, со светопропускающими полосами на крыше;

боковой тент слева и справа в исполнении Curtainsider с устройством механического натяжения бокового тента на задней стойке;

боковины тента под крышей уплотнены специальным резиновым профилем (спереди профиль зафиксирован заклепками);

боковины тента с вертикальными натяжными ремнями, расстояние ок. 600 мм.;

крепления тента натяжными ремнями со стальными скобами к обвязке рамы.

ДРОБЕСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА И ПОКРАСКА:

все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;

все стальные части перед покраской, после обработки дробью, грунтуются;

боковая защита из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета;

диски колес серебристого цвета;

цвет шасси однотонный черный (по шкале RAL 9005);

цвет тента по согласованию белый/серый/черный;

цвет заднего защитного бруса в цвет шасси.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

3 парыдиагональных стяжек;

инструментальный ящик;

6 пар карманов под стойки из трубы 80х80 (2 пары на верхней площадке и 4 пары на нижней площадке)

ящик для хранения стоек под полуприцепом, длиной не менее 2 300 мм, ящик закрывается крышкой, вмещается 12 стоек 80*80

Цена с завода в Великом Новгороде                                                   76 500 Евро.

Цена указана с учетом НДС.

Сертификация

Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия

Гарантийный срок на полуприцеп -  12 месяцев с момента продажи без ограничения пробега.

Сервисное обслуживание

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты на станциях сервис-партнеров «Meusburger Новтрак».

Сроки поставки: в наличии в г. Великий Новгород

Условия оплаты: 100 %.

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/