Куда: Коммерческое предложение от 03.03.21 г. Уважаемые господа! Скачать фото с сайта: https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/konteynerovoz-kassbohrer-shf-t-pod-20-futovyy-tank/ # Видеообзор контейнеровоза под танк-контейнер 20 фт. Kassbohrer 2019 г.в. https://www.youtube.com/watch?v=zGtpUdda3OA Описание модели: Полуприцеп-контейнеровоз Kassbohrer SHF T 20 спроектирован и разработан с учетом высоких технических требований.. Производитель; Kässbohrer. Страна; Германия/Турция. Тип ТС; Полуприцеп. Категория ТС; Контейнеровоз. Условия и цены: Цена (за единицу товара); 27039 ЕВРО (включая НДС 20% и утилизационный сбор). Количество (ед.); 1. Год выпуска; 2021. Срок поставки; Под зааз. Гарантия; 1 год. Технические Характеристики Общая длина; 8 140 мм. Колесная база; 4 950 мм. Общая ширина; 2 550 мм. Толщина гуська; 170 мм. Высота ССУ(Без нагрузки); 1 150 мм. Допустимая нагрузка на оси; 27 000 кг. Допустимая нагрузка на ССУ; 12 000 кг. Собственная масса (±%3); 3 250 (±%3) кг. Полная масса полуприцепа; 39 000 кг. Ходовая часть Шасси; Изготовленно из высококачественной и высокопрочной стали S700 MС, согласно стандарту ISO 1726-2, состоит из 2-х сварных продольных балок в "I" форме с поперечными балками на необходимом расстоянии, KTL обработка. Загрузочная платформа с экологическим коробом; Расположена сзади, изготовлена из ALMG3(5754):все возможные утечки, возникающие во время загрузки-разгрузки, собираются в разгрузочные емкости (рабочая платформа находится слева и справа за последним рукавом контейнера, без защиты от падения). Контейнерные замки; 2 x 2 контейнерные замки, подходящие для перевозки 1х20ft, контейнеров. Оси и подвеска; 3 x BPW, 9 т., пневмоподвеска с 19.5 дисковыми тормозами. Подъемная ось; Без подъемной оси. Тормозная система; Wabco EBS 2S/2M двухконтурная электро-пневматическая тормозная система Wabco EBS 2S/2M с АВС и RSS, согласно UN ECE R13. Электросистема; Установка ASPOCK 24 Volt 2 x 7 + 1 x 15 пиновые розетки, согласно UN ECE R48 и требованиям ADR. Шины и диски; 6 шт. 385/65 R 22.5, алюминиевые диски под дисковые тормоза, марка : выбор Kässbohrer.. Крепление запасного колеса; Отсутствует. Опорное устройство; 24 т. Механическое опорное устройство, 2-х скоростное. Манометр; Для определения давления в подвеске. Остальное Боковая противоподкатная защита; Выполнена из алюминиевого профиля в соответствии с директивой 89/297/EEC. Брызговики; 6 шт, согласно 109/2011-EU. Задний бампер; задняя противоподкатная защита согласно Directive 70/221/EEC, C-тип, расположена под задними фонарями с логотипом Kassbohrer. Буфер задней рампы; Отсутствует. Ящик для инструментов; Отсутствует. Бак для воды; Отсутствует. Ящик под огнетушитель; 1 шт, без огнетушителя. Колесные башмаки; 2 противооткатных пластиковых колесных башмака. ADR; 2 ящика под огнетушители около опорных устройств и один держатель таблички ADR сзади тягача. Сертификат Т9 получается потребителем.. Пеналы для шлангов; 2 х160DN Насосы для шлангов 6000 мм (Roweko Catalog Product). Цвет шасси; RAL 3020: Traffic Red. Место отгрузки: г. Ясногорск Тульской области, Либо доставка до вашего города попутным тягачем.. Описание и условия. Описание и условия. С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович директор ООО "МаксКар" 8 (383) 233-32-53 8-913-752-39-76 8-913-477-09-39 (служебный) стоянка – Федеральная трасса Р-254, северный обход Новосибирска, п. Садовый, ул. Пасечная, 10, (пост ГИБДД, гостиница «У самовара») maxcar54@mail.ru www.maxcar54.ru https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos https://www.instagram.com/maxcar54ru/

Описание и условия

Описание и условия