Куда: Коммерческое предложение от 15.07.2022 г. 3-х осный полуприцеп-контейнеровоз-телескоп Kassbohrer КП SHG AH 45 в наличии в Ясногорске. Видео на ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=AkEUXM7r4ZU Производитель; Kässbohrer. Страна; Германия. Тип ТС; Контейнеровоз. Категория ТС; полуприцеп. Цена для дилера (за единицу); 3 050 000 руб. (Включая НДС 20%). Год выпуска; 2022. Гарантия; 1 год. Технические данные. Длина без раздвижения; 11.450 мм. Длина в полном раздвижении; 13 495 мм. Колесная база; 7 850 мм. Полная ширина; 2 550 мм. Толщина гуська; 130 мм. Высота ССУ без нагрузки; 1 100 мм. Полная высота (с контейнером High Cube); 3 995 мм. Технически допустимая нагрузка на осевой агрегат; 27.000 кг. Технически допустимая нагрузка на ССУ; 12.000 кг. Масса контейнеровоза (±%3); 5 560 кг. Максимально допустимая полная масса; 39.000 кг. Ходовая часть. Оси и подвеска; 3 x BPW, 9 т., пневмоподвеска с дисковыми тормозами. Подьемная ось; 1 ось подьемная, принудительно из кабины тягача (требуется клавиша с цепью управления) в тягаче. Тормозная система; Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно EC Directive 71/320 EEC. Электросистема; Установка 24 Volt 2 x 7 + 1 x 15 пиновые розетки, Directive 76/766/EEC. Колеса; 6 + 1 шт. 385/55 R 22.5, стальные диски под дисковые тормоза, марка Continental. Держатель запасного колеса; 1 x держатель запасного колеса. Опорное устройство; 24 т. Механическое опорное устройство, 2-х скоростное JOST. Счетчик пробега; отсутствует. Шасси. Шасси; Высокопрочное шасси из стали ST-52 оцинкованная, состоит из 2-х сварных продольных балок в "I" форме с поперечными балками на необходимом расстоянии, обработка KTL. Погрузочная платформа; Оснащен платформой длиной 1 100 мм с грузоподъёмностью 5 460 кг. Другое. Противоподкатная защита; Боковая защита из алюминия согласно AB 89/297. Крылья; 6 шт. Задний бампер; Задняя противоподкатная защита согласно Directive 70/221/EEC, C-type, расположена под задними фонарями с логотипом Kassbohrer. Буфер задней рампы; Стальной буфер "I"- формы. Ящик для инструментов; 1 шт металлические ящики с покрытием из пластмассы 1500 x 600 x 480 мм. Знаки и лейблы; 2 ECE R70 Задние отражатели. Аксессуары; 2 пластиковых колесных башмака с креплениями. Ящик под огнетушитель; Отсутствует. Цвет. Цвет шасси; MB 7350 Nova Gri. Контейнеровоз предназначен для перевозки контейнеров. 14 контейнерных замков; Для крепления 1 x 20 ft. контейнера в центре. Для крепления 1 x 20 ft. контейнера сзади. Для крепления 2 x 20 ft. контейнеров. Для крепления 1 x 40 ft. H.C.. Скачать фото с сайта: # https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/3-kh-osnyy-polupritsep-konteynerovoz-teleskop-kassbohrer-kp-shg-ah-45/

Описание и условия

Описание и условия

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/