Куда:

Уважаемые господа!

Коммерческое предложение №0118Т от 25.03.2021 г.

Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения. В соответствии с Вашим запросом, предлагаем Вашему вниманию полуприцепы со следующими техническими параметрами.

Высокорамный 4-х осный трал SPECPRICEP 9942H4, 54 тонны под заказ

| Обозначение полуприцепа | SPECPRICEP 9942Н4 |
| --- | --- |
| Тип полуприцепа | Автомобильный четырехосный. |
| Основной тягач | седельный |
| Масса перевозимого груза, кг. | 54 000 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг., ориентировочно | 15 000 |
| Технически допустимая максимальная (полная) | 69 000 |
| Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно - через седельно-сцепное устройство тягача - через шины колес четырехосной тележки | 22 000 47 000 |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более: - длина - ширина - высота (погрузочная высота под нагрузкой) | 11 100 2 540 1 250 |
| Высота ССУ, мм | 1500/1450 под нагрузкой или под тягач заказчика |
| Рама полуприцепа | Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной, низколегированной, морозостойкой стали |
| Настил | Металлический (покрытие сверху рамы купершлаком) |
| Переднее опорное устройство | Механическое, с двухскоростным приводом |
| Подвеска | Пневматическая , с краном изменения высоты платформы |
| Количество осей, шт. | 4 1-2-3-я, стационарные 4-я поворотная |
| Оси, производитель. | ROR (Италия) |
| Количество колес, шт.: - всего - в том числе запасных | 9 1 |
| Шины | Barum 445/65/22,5 |
| Диски | Стальные диски 22.5 |
| Давление в шинах, кПа (кгс\см2) | 850 (8,5) |
| Тормозная система | EBS c функцией против опрокидывания Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа. |
| Тормоза: - рабочие - стояночный | С пневматическим приводом по 2-х проводной схеме Привод от пружинных энергоаккумуляторов |
| Сцепной шкворень | (3.5'') по ГОСТ 12017-81. |
| Электрооборудование | Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76 |
| Комплектация: | - трапы механические одного сложения, угол заезда 16 градусов, - механические опоры на скосе, - лебедка для подъема запасного колеса, - люк для обслуживания гусака - алюминиевые съемные борта на гусаке 400 мм, - петли для закрепления груза, - брызговики, - противооткатные упоры, - оцинкованные выдвижные знаки негабаритного ТС, - розетка под проблесковый маячок и маяк, - сумка с ЗИП. |
| Покраска: | Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку, частичную обработку цинком. Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. Контурная светоотражающая пленка Цвет полуприцепа: красный. |
| Документация | Руководство по эксплуатации Технический паспорт |
| Цена в данной комплектации: | 4 926 000,00 российских рублей с НДС 20%. |
| Срок поставки: | 85 рабочих дней |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Условия оплаты: | оплата в российских рублях, предоплата от 20%, окончательная оплата – после получения уведомления о готовности товара к отгрузке. |

Дополнительные опции:

- Оси BPW пр-ва Германия                                                               + 296 000,00 рублей с НДС;

- Оси SAF и Gigant пр-ва Германия                                                 + 220 000,00 рублей с НДС;

- стойки 1 пара, высотой 1600 мм. (120х60)                                     + 20 000,00 рублей с НДС;

- коники выдвижные 1 пара, высотой 1600 мм                                + 35 000,00 рублей с НДС;

- гидравлические трапы одного сложения                                      + 150 000,00 рублей с НДС;

- автономная гидростанция, ЭГА, 2 кВт, 24 В                                 + 70 000,00 рублей с НДС;

- передняя подъемная ось                                                                   + 80 000,00 рублей с НДС;

- топливный бак 500 литров                                                               + 30 000,00 рублей с НДС;

- уширители выдвижные до 3140 мм                                              + 200 000,00 рублей с НДС;

- металлоконструкция с тентом на гусаке                                        + 50 000,00 рублей с НДС;

- проблесковый маяк                                                                          + 10 000,00 рублей с НДС;

Производство ООО «Компания «Спецприцеп» сертифицировано по ISO 9001 (регистрационный № РОСС RU.ИС06.К00058).

Компания «Спецприцеп» заинтересована во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве с Вами.

Скачать фото с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/vysokoramnyy-tral-specpricep-994284-54-mekhtrapy/

Видео тралов Спецприцеп:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrw39I_qGQmzA0eYCJO4HcO-g08M8vjXR

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/