КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 12.08.2025 г.
САМОСВАЛЬНЫЙ ПРИЦЕП-ТРИДЕМ GRUNWALD Gr.Tr.T16-B-R, 16 КУБ.М., 2023 г.в., новый без пробега, приехал в Новосибирск на трале.

| Допустимая полная масса, кг | 28 000 |
| --- | --- |
| Собственная масса, кг | от 6 720 |
| Нагрузка на осевой агрегат, кг | 27 000 |
| Нагрузка на СУ, кг | 1 000 |

Конструкция шасси

- Лонжероны рамы выполнены из высокопрочной конструкционной стали.

- Усиленная сцепная петля 57,5 мм 290/300 кH.

- Алюминиевая рабочая площадка.

- Механическое Опорное устройство.

- Задний противоподкатный брус и боковая защита в соответствии с Правилами ЕЭК ООН.

Конструкция кузова

- Кузов изготавливается по технологии "Half-Pipe" из конструкционной стали.

- Элементы кузова свариваются внахлест для предотвращения истирания сварных швов абразивным грузом.

- Боковые стенки кузова толщиной 5 мм, основание кузова толщиной 8 мм.

- Задний борт откидной.

- Запорные механизмы заднего борта открываются автоматически при 2 градусах подъема кузова.

Гидравлическая система

- Гидроцилиндр Hidromas с давлением 200 бар.

Осевой агрегат

- З оси в усиленном исполнении – BPW, грузоподъемностью 9 000 кг каждая.

- Пневматическая подвеска.

Тормозная система

- Тормозные механизмы барабанного типа.

- Пневмосистема SORL ABS.

Электрооборудование

- Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V.

Шины и диски

- Ошиновка односкатная, размерность 385/65 R22,5. Количество колес 6+1 запасное.

- Шины и стальные диски на выбор завода изготовителя.

Лакокрасочное покрытие

- Покраска производится в соответствии с требованиями ISO для суровых климатических условий.

- Возможна покраска в любой цвет по системе RAL.

Прочее оборудование

- Кронштейн и лебедка для запасного колеса.

- Скручиваемый тент.

- Противооткатные упоры.

Сертификация

- Полуприцепы Grunwald сертифицированы в соответствии с последними правилами Росстандарта РФ.

| Условия оплаты и доставки |  |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость | Условия оплаты |
| Количество – 1 единица 3 800 000 рублей с НДС. | 100 % оплата. |
| Срок производства | Условия отгрузки |
| В НАЛИЧИИ | г. Новосибирск. |

Гарантия

- 12 месяцев на полуприцеп с момента постановки на учет без ограничения пробега.

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович	
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://rutube.ru/channel/24531068/