Коммерческое предложение от 03.03.2025 г.

Уважаемые господа!

Компания «Новтрак» совместно с официальным дилером ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Специализированный полуприцеп тяжеловоз Meusburger Новтрак MSP-468, в наличии в Великом Новгороде

Полуприцеп низкорамный четырехосный подходит для эксплуатации с тягачами с колесной формулой 4х2 и 6х2 на пневмоподвеске.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Размеры: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота ССУ, порожний/груженый мм |  |  | 1150 |
| Габаритная длина п/п (с раздвинутой рамой) (без трапов), мм |  | ок. 17 000 (22 000) |  |
| Длина передней площадки, мм |  |  | ок. 4 400 |
| Скос в задней части передней площадки |  |  | 330х340 |
| Длина задней площадки (ровная погрузочная поверхность без учета скоса), мм: |  |  | ок. 11 800 |
| - площадка до разделения, мм - длина смещаемой промежуточной опоры, мм - площадка после разделения, мм |  |  | ок 1 500 ок. 500х2 ок. 9 300 |
| Скос в задней части нижней площадки, мм |  |  | ок. 800х100 |
| Габаритная ширина п/п (c уширителями), мм |  |  | 2 550 (3 000) |
| Габаритная высота п/п, мм |  |  | 2 070 |
| Высота п/п погрузочная в груженом состоянии, сзади, мм |  |  | ок. 860 |
| Расстояние между осями, мм | 2510+1360+2510 |  |  |
| Расстояние от шкворня до заднего габарита п/п в собранном состоянии (без трапов), мм |  |  | 15 422 |
| Вес: |  |  |  |
| Масса полуприцепа в снаряженном состоянии, кг |  |  | ок. 12 500 |
| Масса перевозимого груза, не более, кг |  |  | ок. 46 600 |
| Полная масса полуприцепа, кг |  |  | 59 000 |
| Распределение нагрузки: - на седельно-сцепное устройство, не более, кг - на оси полуприцепа, не более, кг |  |  | 15 000 44 000 |

ШАССИ:

стальная сварная конструкция, состоящая из передней площадки, имеющий задний скос и ровной задней площадки, имеющей задний скос;

рама изготовлена из высокопрочной стали с пределом текучести 700-960 MPa;

нижняя часть передней площадки зашита металлическим листом над колесами в положении 4х2 и положении 6х2. Толщина листа 4 мм.

усиленная опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726;

низкая высота шеи 85 мм;

задняя площадка с выдвигающейся центральной рамой, длина выдвижения ок. 5 000 мм с промежуточной фиксацией через 500 мм при помощи пневматического фиксирующего устройства;

дополнительная фиксация при раздвижке на 4 220 мм;

2 смещаемых промежуточных опоры шириной ок. 500 мм с уширителями, фиксируемые (сразу установлены на полуприцеп);

усиленное исполнение рамы для нагрузки 40 тонн на 5 метров (в собранном состоянии);

внешняя обвязка полуприцепа нижней платформы не открыта (гнутый профиль MN 160 мм);

задний противоподкатный брус выполнен в виде замыкающего профиля рамы;

2 х 12 тонн переднее опорное устройство с односторонним управлением справа;

пара телескопических складных опорных ног сзади полуприцепа;

2 противооткатных упора с держателями на передней стенке;

2 боковых защитных приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 73.00 (широкий алюминиевый профиль с рекламой MEUSBURGER);

маркировка с улучшенными светоотражающими характеристиками белого цвета в соответствии с правилами ЕЭК ООН 48-03;

грязеулавливающие брызговики перед осями и за каждой осью;

2 держателя для двух запасных колес спереди на передней стенке.

ОСЕВОЙ АГРЕГАТ:

4 х 11 000 кг, марки BPW;

тормозные механизмы барабанного типа;

пневмоподвеска;

межосевое расстояние 2510/1360/2510;

4 манометра по 1 манометру на каждую ось, место установки в закрытом ящике (ящик в цвет шасси);

1-я ось - подъемная;

4-я ось подруливающая, управляемая трением, с электрическим и механическим стопорным устройством.

КОЛЕСА И ШИНЫ:

18 колес (включая 2 запасных), стальной диск 6,75 х 17,5;

шины 245/70 R17,5 (235/75R17,5).

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:

пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;

EBS электронная антиблокировочная система с активированной функцией RSS (функция антиопрокидывания);

тормозные камеры мембранного типа;

стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;

2 присоединительные пневматические головки;

розетка ABS по ISO7638;

без соединительных кабелей с тягачом.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:

рабочее напряжение 24 V;

задние светодиодные фонари диодные (фонари установлены в углублении);

2 фонаря освещения номерного знака диодные;

габаритные боковые фонари диодные;

2 передних габаритных фонаря диодные;

2 задних выносных позиционных фонаря диодные;

1х15, 2 х7 - полюсных штепсельных разъема;

1 проблесковый маячок сзади;

взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;

без соединительных кабелей с тягачом.

ПОЛ:

на передней площадке настил из фанеры 27-30 мм;

на задней площадке настил из досок твердой древесины толщиной ок. 50 мм, с выступом над рамными профилями ок. 5 мм;

над колесами покрытие из рифленых стальных листов.

ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА И БОРТА:

передняя стальная стенка - высотой ок 400 мм – без боковых загибов, несъемная;

без ящика на передней стенке;

без бортов.

АППАРЕЛИ:

приставные алюминиевые трапы грузоподъемностью 32 т, длиной 2 400 мм, шириной 500 мм;

ящик для хранения аппарелей (оцинкованный) под рамой.

ДРОБЕСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА И ПОКРАСКА:

все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;

все стальные части перед покраской, грунтуются цинкосодержащим грунтом;

покраска полиуретановая эмаль;

боковая защита из анодированных алюминиевых профилей в цвет шасси;

диски колес серебристого цвета;

цвет шасси однотонный черный (По шкале RAL 9005);

цвет погрузочной площадки однотонный черный (По шкале RAL 9005);

задний защитный брус в цвет шасси;

пластиковые элементы черные, без покраски;

противоскользящее покрытие на скосе передней площадки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

3 пары стандартных крепежных мульд, утопленных сбоку на передней площадке, с силой натяжения 4 000 кг;

8 пар поворотных крепежных мульд для тяжеловесных грузов на задней площадке, с силой натяжения 8 000 кг;

1 пара поворотных крепежных мульд на каждой промежуточной опоре, с силой натяжения 8 000 кг;

1 пара поворотных крепежных мульд на заднем скосе задней площадки, с силой натяжения 8 000 кг;

8 пар грибовидных крепежных элементов сбоку на внешней раме нижней секции с ребром 24 мм, с силой натяжения 5 000 кг;

выдвижные предупреждающие таблички включающие стояночные фонари спереди за опорным устройством и сзади перед замыкающим профилем, выдвигающиеся до ширины 3 500 мм;

1 пара дополнительных карманов под крепежные кронштейны выдвижных табличек на заднем скосе задней площадки;

1 светоотражающая (широкая) табличка ECE 70 со съемным креплением на замыкающем профиле полуприцепа;

2 ящика под цепи (слева и справа), утопленные в полу передней части нижней площадки

2 ящика для инструментов с крышкой из нержавеющей стали (место расположения под рамой);

кран уровня пола, манометры и другие органы управления размещены в отдельном закрытом ящике;

выдвижные уширители с обеих сторон на общую ширину 3 000 мм, включая сплошной настил из деревянных брусков (место расположения под рамой в оцинкованном ящике);

на передней площадке вставные уширители на общую ширину 3 000 мм, включая сплошной настил из деревянных брусков (место хранения брусков – под рамой в ящике);

выдвижные опоры сзади на замыкающем профиле для установки трапов;

2 фары рабочего освещения (вмонтированные в замыкающем профиле);

4 ряда карманов в полу платформы под стойки 100/50;

8 пар карманов в полу платформы под стойки 80/80;

8 оцинкованных стоек 80х80х5 высотой около 2300 мм;

ящик для хранения стоек (оцинкованный) под рамой;

брызговик на заднем брусе во всю ширину с рекламой MEUSBURGER.

Сертификация

Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия

Гарантийный срок на полуприцеп -  12 месяцев с момента продажи без ограничения пробега.

Сервисное обслуживание

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты на станциях сервис-партнеров «Meusburger Новтрак».

Цена с завода в Великом Новгороде 10 050 000 руб., в т.ч. НДС и утилизационный сбор.

Цена указана с учетом НДС.

Сроки поставки: в наличии, готов к отгрузке.

Условия оплаты: 100 % предоплата.

https://www.youtube.com/watch?v=IXosOCsKSHw&list=PLrw39I_qGQmxGBCJcdkiW-wI0-AcLZ0vx&index=7

Скачать фото с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-tral-teleskop-meusburger-novtrak-msp-468-46/

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/