Куда:

Коммерческое предложение №0222Т от 15.07.2022 г.

Уважаемые господа!

Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения. В соответствии с Вашим запросом, предлагаем Вашему вниманию полуприцеп со следующими техническими параметрами.

Трал 994293 с передним заездом (отстегивающийся гусак) в наличии, готов к отгрузке

Видео на ютубе:

https://youtu.be/XQLhHmZEV80

| Обозначение полуприцепа | SPECPRICEP 9942D3 |
| --- | --- |
| Тип полуприцепа | Автомобильный трёхосный. |
| Основной тягач | седельный |
| Масса перевозимого груза, кг. | 45 000 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг., ориентировочно | 13 100 |
| Технически допустимая максимальная (полная) | 58 100 |
| Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно - через седельно-сцепное устройство тягача - через шины колес трехосной тележки | 22 000 36 100 |
| Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более: - длина - ширина - высота (max) | 15 500 2 540 3 950 max |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более: - длина - ширина - высота (погрузочная высота под нагрузкой) | 7 650 2 540 520 |
| Высота ССУ, мм | 1350 |
| Рама полуприцепа | Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной стали. |
| Настил | Металлический |
| Переднее опорное устройство | Опорой является гидроцилиндр |
| Подвеска | Пневматическая с краном изменения высоты платформы |
| Количество осей, шт. | 3, 1-я, 2-я и 3-я стационарные |
| Оси, производитель. | Specpricep |
| Количество колес, шт.: - всего - в том числе запасных | 14 2 |
| Шины | 235/75 R17,5 |
| Диски | Стальные диски 6.75х17.5 |
| Давление в шинах, кПа (кгс\см2) | 850 (8,5) |
| Тормозная система | EBS c функцией против опрокидывания Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа. |
| Тормоза: - рабочие - стояночный | С пневматическим приводом по 2-х проводной схеме Привод от пружинных энергоаккумуляторов |
| Сцепной шкворень | 2 или 3,5” дюйма по ГОСТ 12017-81. |
| Электрооборудование | Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76 |
| Комплектация: | - трапы механические спереди закидные раздвижные, - площадка на гусаке с бортами алюминиевыми (съемные, высота 400мм), - лебедка для подъема запасного колеса, - ЭГА 24в, - вставные уширители до 3040 мм, - петли для закрепления груза (с боку на раме и на колёсной тележке), - тракозацепы, - скос в задней части полуприцепа с кронштейнами под приставные трапы, - брызговики, - противооткатные упоры 2 шт., - оцинкованные выдвижные знаки негабаритного ТС 4 шт. с мерцающими фонарями, - проблесковый маячок, - сумка с ЗИП. |
| Покраска: | Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку и частичную обработку цинком. Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. Контурная светоотражающая пленка Цвет полуприцепа: под заказ |
| Документация | Руководство по эксплуатации Технический паспорт |
| Цена в данной комплектации, на условиях самовывоза г. Тверь с учетом НДС 20%, при поставке 1 единицы: | 5 400 000,00 российских рублей. |
| Срок поставки: | В наличии, готов к отгрузке с завода в Твери |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Условия оплаты: | оплата в российских рублях, предоплата 100% |

Условия оплаты – предоплата 100%,

Производство ООО «Компания «Спецприцеп» сертифицировано по ISO 9001 (регистрационный № РОСС RU.ИС06.К00058).

Компания «Спецприцеп» заинтересована во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве с Вами.

Скачать фото с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/tral-s-perednim-zaezdom-specpricep-994293-45/

https://youtu.be/ZK91xybTIuk

https://youtu.be/8rqz1l6nEoI

Спецификация к договору купли-продажи:

| №п/п | Наименование параметров |  | Согласованные требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные параметры |  |  |  |
| 1.1. | Модель (модификация) |  | SPECPRICEP 9942D3 | 9942D3 |
| 1.2. | Грузоподъемность, кг |  | 45 000 |  |
| 1.3. | Рекомендуется тягач с нагрузкой на ССУ не менее, кг |  | 22 000 |  |
| 1.4. | Высота ССУ без нагрузки, мм | Высота ССУ под нагрузкой, мм | 1 350 | 1 350 |
| 1.5. | Радиус ометания задний, мм |  | 2 300 |  |
| 1.6. | Сцепной шкворень (диаметр в дюймах) |  | 2” |  |
| 1.7. | Погрузочная высота грузовой площадки под нагрузкой, мм |  | 520 |  |
| 1.8 | Габариты рабочей площадки (длина х ширина), мм В раздвинутом положении, мм Уширение полуприцепа мм |  | 7 650 х 2 540 3 040 |  |
| 1.9. | Подвеска (тип) |  | пневматическая |  |
| 1.11. | Оси (количество осей), шт |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 □ □ ■ □ □ □ □ □ |  |
| 1.11.1 | Стационарные оси (расположение-порядковый номер) |  | 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я нет ■ ■ ■ □ □ □ □ |  |
| 1.11.2 | Самоустанавливающиеся оси (расположение-порядковый номер) |  | 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я нет □ □ □ □ □ □ ■ |  |
| 1.11.3 | Оси с принудительным управлением (расположение-порядковый номер) |  | 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я нет □ □ □ □ □ □ ■ |  |
| 1.11.4 | Подъемные оси (расположение-порядковый номер) |  | 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я нет □ □ □ □ □ □ ■ |  |
| 1.12 | Межосевое расстояние, мм |  | 1 310-1 310 |  |
| 1.13 | Количество колес, шт. + запасные колеса, шт. |  | 12 2 |  |
| 1.14 | Шина (размер, производитель), шт. |  | 235/75R17.5 Cordiant |  |
| 1.15 | Опора |  | гидроцилиндр |  |
| 1.16 | Тормозная система |  | EBS WABCO |  |
| 2. | Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 2.1.1 | Площадка на гусаке |  | да |  |
| 2.1.2 | Борта на гусаке (высота бортов 400 мм) |  | алюминиевые |  |
| 2.2. | Тент на гусаке |  | нет |  |
| 2.3. | Уширители (тип) |  | вставные |  |
| 2.4. | Стопора от бокового смещения |  | нет |  |
| 2.5. | Тракозацепы |  | да |  |
| 2.6. | Трапы для заезда на колесную тележку |  | нет |  |
| 2.7 | Приставные трапы для заезда на колесную тележку в задней части полуприцепа |  | нет |  |
| 2.8 | Гидростанция автономная (ЭГА) |  | 3 кВт |  |
| 2.9. | Лебедка (тип, тяговое усилие) |  | нет |  |
| 2.10 | Цвет полуприцепа: |  | ■ красный □ другой RAL______ |  |
| 2.11 | Соединительные разъемы электрической системы: |  | ПС-325, ПС-326, ABS ISO 7638, ISO 12098 |  |
| 2.12 | Соединительные головки пневматической системы |  | PALM |  |
| 3. | Другие опции, примечание |  |  |  |
| 3.1 | Оси Спецприцеп (Россия) |  |  |  |
| 3.2 | Кронштейны под приставные трапы для заезда с грузовой площадки на колесную тележку (без трапов) |  |  |  |
| 3.3 | Кронштейны под приставные трапы в задней части полуприцепа (без трапов) |  |  |  |
| 3.4 | Уширители и настил уширителей размещаются в ящиках в центральной части грузовой площадки |  |  |  |
| 3.5 | Приварные съезды для заезда на грузовую площадку |  |  |  |
| 3.6 | Приставные элементы для заезда на грузовую площадку при использовании уширителей |  |  |  |
| 3.7 | Знаки негабаритного ТС с мерцающими огнями (4 шт.) |  |  |  |
| 3.8 | Проблесковый маячок |  |  |  |

Срок  действия коммерческого предложения до 10.07.2022 г.

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/