K.SPL 3/ON – 12/27 TR

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИМПОРТНЫХ ОСЕЙ KASSBOHRER

02.06.2017

K.SPL 3/ON – 12/27 TR

НАДЕЖНАЯ, СИЛЬНАЯ, КОМПАКТНАЯ И ПОЛЬЗУЮЩАЯСЯ ДОВЕРИЕМ ИНФРАСТРУКТУРА БЛАГОДАРЯ НОВЫМ ИМПОРТНЫМ ОСЯМ KASSBOHRER

Возможность найти запасные части

Простота ремонта

Быстрые поставки

Гарантия сервисной сети

Быстрая поставка запасных частей

100% Гарантия Tırsan

K.SPL 3/ON – 12/27 TR

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ОТЛИЧАЮЩИЕ НОВЫЕ ИМПОРТНЫЕ ОСИ KASSBOHRER

ОТ ДРУГИХ ИЗВЕСТНЫХ ОСЕЙ

•	Корпус оси изготовлен методом холодного проката

без сварки и представляет собой единую деталь.

•	Больший радиус оси.

•	Ступица производится на высокоточном ЧПУ типа

CNC.

•	Структура ступицы позволяет повторно использовать

уплотнений.

•	Расположение подшипника с воздушными карманами

для уменьшения нагрева

•	Уплотнения марки SKF, имеющие в 2 раза больший

срок эксплуатации по сравнению с конкурентами

•	Вентилируемые диски особого дизайна,

предотвращающие образование трещин при смене

температур.

•	Простота обслуживания и ремонта подвески

благодаря модульной структуре

•	Лабораторные и дорожные тесты по европейским

стандартам

K.SPL 3/ON – 12/27 TR

КОРПУС ИМПОРТНЫХ ОСЕЙ KASSBOHRER

146 мм

10 мм

•	Большой радиус оси, обеспечивающий

максимальный срок службы

•	Валы оси с увеличенной толщиной в районе ступицы проходят термическую закалку, разработаны для уменьшения износа и тем самым увеличения срока службы

•	Корпус оси обеспечивает долгосрочную защиту от коррозии благодаря электронному нанесению покрытия

K.SPL 3/ON – 12/27 TR

СТУПИЦА ИМПОРТНЫХ ОСЕЙ KASSBOHRER

•	Благодаря ширине муфты передача тепла от тормозов к подшипникам незначительна, что уменьшает нагрузку на подшипник и увеличивает срок его службы.

•	Производство ковкого чугуна из чугуна  GGG-40 и

сферического графита по стандартам EN1563 :

1997, EN-GJS-400-7

•	Максимально приближенная к стали эластичность

( %18 – 27)

•	Благодаря чувствительной настройке подшипника

давление равномерно распределяется по всей

муфте подшипника

K.SPL 3/ON – 12/27 TR

ПОДШИПНИКИ И УПЛОТНЕНИЯ ИМПОРТНЫХ ОСЕЙ KASSBOHRER

•	Благодаря дизайну на основе двух подшипников с одним рядом конических роликов с возможностью регулировки спереди обеспечивается:

-	Долгий срок службы подшипника

-	  Высокая эффективность тормозов

•	Система установки спереди увеличивает срок службы

и ограничивает отклонения дисковых тормозов

•	Установка подшипника с воздушным карманом для уменьшения нагрева (132 мм )

•     Уплотнения SKF Scotseal PlusXL

- Каучук HNBR с долгим сроком службы

- Особый дизайн, обеспечивающий вывод

наружу пыли и влаги от подшипников

- Высокая термоустойчивость

- Возможность повторного использования

K.SPL 3/ON – 12/27 TR

ТОРМОЗА ИМПОРТНЫХ ОСЕЙ KASSBOHRER

КОНКУРЕНТ

•	Вентилируемые диски особого дизайна

•	Эффективное охлаждение тормозов

•	Дизайн препятствует образованию трещин при изменении температур, включая термальный шок (резкое охлаждение)

•	140-летний опыт

СУППОРТ

•	Зауженная буферная зона

•	Буфер толще на 2 мм

•	Простота диагностики и

обслуживания

K.SPL 3/ON – 12/27 TR

ПОДВЕСКА ИМПОРТНЫХ ОСЕЙ KASSBOHRER

• Новая разработка VDL Weweler, являющейся лидером в производстве систем подвесок

•	Подвеска устанавливается в корпус оси с помощью специального выступа, не требуя сварки или U-винтов, благодаря чему  обеспечивается максимальная прочность и долговечность оси

•	Максимальная нагрузка на ось 9т: самая легкая

подвеска на 9 тонн

•	Структура не требует повторной центровки

•	Рессоры конического типа, препятствующие

свободному ходу

K.SPL 3/ON – 12/27 TR

СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА ТЕСТИРОВАНИЯ ИМПОРТНЫХ ОСЕЙ KASSBOHRER

•	Тест износа и сгибания диска

•	Симуляция качения

•	Симуляция трения

•	Тест усталости деталей подвески

•	Изучение регулировок подшипника – передней

загрузки

•     Тест усталости канала

•	 Тест внутреннего уплотнения

БЛАГОДАРИМ