Кому: Уважаемые господа! Коммерческое предложение от 20.02.2020 г. Стальная цистерна для перевозки пищевых продуктов ПОЛУПРИЦЕП-ПАТОКОВОЗ KӒSSBOHRER STC 32, 2020 г.в. Полуприцеп-патоковоз «Kässbohrer STC 32» предназначен для бестарной перевозки пищевых жидкостей и грузов (патока, растительное масло, вода и прочее, кроме молока) по дорогам общего пользования и может выполнять следующие загрузочные-разгрузочные операции: - верхняя загрузка через горловины; - операции разгрузки гравитационный слив. Технические характеристики цистерны: Общая длина – 10760 мм Диаметр цистерны – 2000 мм Высота (сосуд пустой) – 3475 мм Радиус переднего свеса – 1540 мм Радиус заднего свеса – 2345 мм Колесная база – 6050 мм Расстояние между осями – 1310 мм Задний свес — 3170 мм Высота ССУ – 1220 мм Объем цистерны – 32 м3 Снаряженная масса (ориентировочно) – 7250 кг Нагрузка на осевую тележку – 27000 кг Нагрузка на ССУ – 12000 кг Рабочая температура – до 800 С Тестовое давление – 0,1 бар Цистерна: Материал цистерны нержавеющая сталь марки сплава 1,4301; Конструкция цилиндрическая, самонесущая сварная конструкция, с поперечными кронштейнами усиления конструкции, усилена приварными балками; Толщина цистерны 3 мм.; Один отсек, 5 (пять) люков DN 460 для верхнего налива; Канал подогрева под цистерной - 2 (две) линии обогрева без давления; Вакуумный клапан 0,017 бар; 4 волнореза; Крышка на нижнем отверстии 3-го волнореза, открывается и закрывается с крышкой люка; Изоляция 100 мм.; Внешнее покрытие изоляции - нержавеющая сталь 1,4301; Термометр; Загрузочный люк 5 х DN450; Слив: Изоляция крышки заднего клапана - покрытие FRP; Крышка заднего клапана - Алюминиевая складная крышка с изоляцией Клапана разгрузочной линии: - 1 х 4-х дюймовый шаровой клапан на дне цистерны, - 2 х 3-х дюймовых шаровых клапана на левой и правой стороне, - 1 x Ø200 мм на Ø150 мм., с крышкой, с дисковым затвором и съёмным переходником Camlock/ёрш Ø150 мм., система разгрузки (слива) выполнена из 3-дюймовой нержавеющей стали, 2 (два) технологических шкафа из нержавеющей стали справа (400 х 450 х 450 мм.) и слева (800 х 450 х 450 мм.); Пенал для рукавов из алюминиевого сплава с лакокрасочным покрытием 1 х 5 м. справа; Держатель для рукавов - 2 x 8 m. DN150 PVC – слева; Площадка обслуживания и лестница: легкий решетчатый алюминиевый трап с правой; механические алюминиевые откидные поручни безопасности согласно требованиям UVV, алюминиевая лестница в передней, задней и верхней части цистерны справа. Шасси: полурама сварена из высококачественного сплава St-52, сварная конструкция с KTL. Осевой агрегат: 3-х осный осевой агрегат BPW, пневмоподвеска, передняя подъемная ось с автоматическим управлением, дисковые тормоза. Тормозная система: KNORR EBS 2S / 2M с RSS, с системой RSS (противоопрокидывания), рессивер стальной. Шины и диски: Шины размерности 385/65 R22,5 -7 шт. марка Bridgestone; Стальные колесные диски; Держатель запасного колеса; полукрылья и брызговики — 7 шт. Электрооборудование: Электросистема 24В, Одна 15-ти пиновая розетка, Две 7-ми пиновых розетки, Два семисекционных задних фонаря, Два освещающих фонаря, Две передние парковочные фары, Две задние парковочные фары, Четыре габаритных фары с обеих сторон, Одна рабочая лампа. Опорное устройство: Две 12-тонных стальные опоры фирмы KӒSSBOHRER. Дополнительные аксессуары: Инструментальный пластиковый ящик (1000 х 450 х 400 мм.) слева, Пластиковый бак для воды справа, Ящик для еды справа, Защита алюминиевая боковая и стальная задняя, Знаки продукта «Патоковоз», Таблички «пустой» и «с грузом» по 1 шт., Цвет шасси и цистерны RAL 9010 белый, Боковая отражающая полоса - жёлтого цвета, Задние отражающие ленты - красного цвета, Противооткатные башмаки, Ящик для огнетушителя. Цена 65600 ЕВРО, в т.ч. НДС 20%, оплата по курсу ЦБ РФ на день оплаты. В наличии в г. Ясногорск Тульской области. Скачать фото с сайта: https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/tsisterny%202/stalnaya-tsisterna-patokovoz-k-ssbohrer-stc-32-2020-g-v/ Видео патоковоз Kassbohrer, цистерна нержавеющая сталь, 32 куб.м.: https://www.youtube.com/watch?v=FchrKgOcV80&t=4s С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович директор ООО "МаксКар" 8 (383) 233-32-53 8-913-752-39-76 8-913-477-09-39 (служебный) стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60. (карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс") maxcar54@mail.ru www.maxcar54.ru https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

Описание и условия

Описание и условия