Коммерческое предложение от 05.08.2025 г.

Уважаемые господа!

Компания «Баутек» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к продукции ISO PAKCS. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.

  - Полуприцеп ISO PAKCS MAXIMA SCX XXL / 125 - 12 / 27 RU, 16,5 м., 2023 г.в., новый в наличии в Новосибирске

Шторный полуприцеп ISO PAKCS спроектирован и разработан специально с учетом высоких технических требований. Идеальное решение для внутренних перевозок.

| Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка на ССУ |  | 12.000 kg |  |
| Нагрузка на ось |  | 27.000 kg |  |
| Полная масса |  | 39.000 kg |  |
| Общая длина |  | 16.500 mm |  |
| Внутренняя длина погрузки |  | 16.355 mm |  |
| Общая ширина |  | 2.550 mm |  |
| Внутренняя ширина погрузки |  | 2.480 mm |  |
| Колесная база |  | 9.800 mm |  |
| Толщина рамы |  | 125 mm |  |
| Собственная масса |  | 7 630 kg |  |
| Размеры | Высота ССУ = 1.150 mm Передняя внутренняя высота = 2.690 mm Задняя внутренняя высота = 2.690 mm Передняя общая высота = 4.000 mm Задняя общая высота = 4.000 mm |  |  |
| Шасси |  |  |  |
| Шасси | Надежное высокопрочное шасси из высококачественной стали QSTE, состоит из 2-х продольных балок "I" формы и поперечных балок на необходимом расстоянии согласно ISO 1726-2. |  |  |
| KTL | Электро - катафорезная обработка шасси |  |  |
| K-Fix | Система K-fix 120 отверстий с каждой стороны увеличивающие количество вариантов крепления груза |  |  |
| Ходовая часть |  |  |  |
| Тормозная система | Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно EC Directive 71/320 EEC |  |  |
| Шины | 6 +1 шт. 385/65 R22.5, стальные диски под дисковые тормоза 430 мм. Марка шин: Bridgestone |  |  |
| Крепление запасного колеса | 1 крепление запасного колеса |  |  |
| Оси и подвеска | Трехосная пневматическая система BPW с дисковыми тормозами и нагрузкой 9 т. (22,5") |  |  |
| Воздушный цилиндр | Стальной воздушный цилиндр согласно EN286-2 для пневматической подвески и тормозной системы |  |  |
| Клапан управления подвеской | Клапан подъема и опускания с левой стороны за осевым агрегатом, для регулировки уровня пола |  |  |
| Подъемная ось | Отсутствует |  |  |
| Одометр | Отсутствует |  |  |
| Опорное устройство | Jost 24 т. механическая опора 2-х скоростная |  |  |
| Электросистема | 24 Volt Установка с 2-мя семипиновыми розетками согласно ISO 3731 и ISO 1185. и одной 15-и пиновой розетки согласно ISO 12098. (Directive 76/756/EEC). |  |  |
| Безопасность груза |  |  |  |
| Боковые доски | Есть |  |  |
| Боковые отверстия | 4 отверстия в боковой части полуприцепа + дополнительное отверстие для трех боковых досок в нижней части |  |  |
| Боковые стойки | 4 x 2 раздвижные боковые стойки |  |  |
| Боковые борта | Отсутствуют |  |  |
| Пол | Пол толщиной 30 мм. С прорезиненным покрытием (водостойкий) |  |  |
| Задняя панель | Двухстворчатая дверь из алюминиевого профиля с 4 встроенными замками (по два на каждой створке двери) |  |  |
| Передняя панель | Цельная стальная панель с покрытием KTL и деревянной защитной пластиной |  |  |
| Крыша | Edscha сдвижная крыша (сдвигается вперед) |  |  |
| Подъем крыши | Отсутствует |  |  |
| Другое |  |  |  |
| Штора | Сдвижная боковая штора из материала плотностью 680 gr/m2 (Огнестойкая штора согласно ISO 3795-1989) |  |  |
|  | Сдвижная крыша из материала плотностью 680 gr/m2 (Огнестойкая штора согласно ISO 3795-1989) |  |  |
| Дополнительные опции штор | Отсутствуют |  |  |
| Натяжной храповый механизм | Натяжной храповый механизм шторы в задней части |  |  |
| Безопасность груза | Сертификат безопасности груза CodeXL отсутствует |  |  |
| Боковой защитный механизм | Боковая противоподкатная защита из алюминия, может быть поднята вверх согласно 89/297/EEC |  |  |
| Задний буфер | Стальной задний буфер |  |  |
| Брызговик | Полный щиток + брызговики |  |  |
| Задний бампер | Задний противоподкатный бампер согласно Directive 70/221/EEC |  |  |
| Колесные башмаки | 2 пластиковых противооткатных башмака с креплениями |  |  |
| Отражающие полосы и отражатели | Отражающая полоса по всей длине полуприцепа Белая и Красная и 2 отражателя согласно ECE R70 |  |  |
| Дополнительная Безопасность Груза | 8 х 2 шт. отверстия под коники |  |  |
| Лестница | Задняя выдвижная лестница |  |  |

Цена за 1 единицу изделия самовывозом из Новосибирская область,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10. – 5 600 000 руб., в т.ч. НДС 20%.

Условия оплаты:

100%- предоплата после подписания договора купли-продажи;

Срок действия коммерческого предложения до 08.08.2025 г.

Видео обзор ISO PAKCS XS K.SCX X Domestic 16,5 м. шторный полуприцеп:

https://youtu.be/Ckjer4pJN-c

https://rutube.ru/video/6f430f943aef5e7bc30db73426e65d29/

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович	
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/