Куда: Коммерческое предложение от 22.09.2020 г. Уважаемые господа! Мы хотели бы поблагодарить Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта. KÄSSBOHRER контейнеровоз SHG.AVH / 45-12 / 27, передняя и задняя раздвижка.. Основное: Производитель; Kässbohrer. Страна; Турция. Тип ТС; Контейнеровоз. Категория ТС; полуприцеп. Условия и цены: Цена (за единицу товара); 33354 евро (в т.ч. НДС 20% и УС), При оплате до 30.09.2020 г. со скидкой 32600 евро. Количество (ед.); 2 ед. в наличии в г. Ясногорск, Тульской области. Год выпуска; 2019. Гарантия; 1 год. Технические данные. Длина без раздвижения; 11 120 мм. Длина в полном раздвижении; 13 420 мм. Колесная база; 7 850 мм. Полная ширина; 2 550 мм. Толщина гуська; 130 мм. Высота ССУ без нагрузки; 1 100 мм. Полная высота; 3 995 мм. Технически допустимая нагрузка на осевой агрегат; 27 000 кг. Технически допустимая нагрузка на ССУ; 12.000 кг. Масса контейнеровоза (±%3); 5 560 кг. Максимально допустимая полная масса; 39 000 кг. Ходовая часть. Оси и подвеска; 3 x BPW, 9 т., пневмоподвеска с дисковыми тормозами. Подьемная ось; 1 ось подьемная, принудительно из кабины тягача (требуется клавиша с цепью управления) в тягаче. Тормозная система; Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно EC Directive 71/320 EEC. Электросистема; Установка 24 Volt 2 x 7 + 1 x 15 пиновые розетки, Directive 76/766/EEC. Колеса; 6 + 1 шт. 385/55 R 22.5, стальные диски под дисковые тормоза, марка : выбор Kässbohrer.. Держатель запасного колеса; 1 x держатель запасного колеса. Опорное устройство; 24 т. Механическое опорное устройство, 2-х скоростное JOST. Счетчик пробега; отсутствует. Шасси. Шасси; Высокопрочное шасси из стали ST-52 оцинкованной, состоит из 2-х сварных продольных балок в "I" форме с поперечными балками на необходимом расстоянии, обработка KTL. Погрузочная платформа; C погрузочной платформой длиной 1 100 мм и грузоподъёмностью 5 460 кг. Другое. Противоподкатная защита; Боковая защита из алюминия согласно AB 89/297. Крылья; 6 шт. Задний бампер; Задняя противоподкатная защита согласно Directive 70/221/EEC, C-type, расположена под задними фонарями с логотипом Kassbohrer. Буфер задней рампы; Стальной буфер "I"- формы. Ящик для инструментов; 1 шт металлические ящики с покрытием из пластмассы 1500 x 600 x 480 мм. Знаки и лейблы; 2 ECE R70 Задние отражатели. Аксессуары; 2 пластиковых колесных башмака с креплениями. Ящик под огнетушитель; 2 x ящика (без огнетушителя).. Цвет. Цвет шасси; MB 7350 Nova Gri. Контейнеровоз предназначен для перевозки контейнеров. 14 контейнерных замков; Для крепления 1 x 20 ft. контейнера в центре. Для крепления 1 x 20 ft. контейнера сзади. Для крепления 2 x 20 ft. контейнеров. Для крепления 1 x 40 ft. H.C.. Для крепления 1 x 45 ft. High Cube long tunnel. Доставка до Новосибирска попутным тягачем по согласованию. Видеобзор KÄSSBOHRER SHG.AVMH, тройная раздвижка: передняя, средняя и задняя: https://www.youtube.com/watch?v=FSvz5K-TS_w Скачать фото с сайта: https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/konteynerovoz-teleskop-k-ssbohrer-shg-avh-45-12-27-perednyaya-i-zadnyaya-razdvizhka/ С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович директор ООО "МаксКар" 8 (383) 233-32-53 8-913-752-39-76 8-913-477-09-39 (служебный) стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60. (карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс") maxcar54@mail.ru www.maxcar54.ru https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

Описание и условия

Описание и условия

https://www.instagram.com/maxcar54ru/