ООО «МаксКар» Официальный дилер полуприцепов "Grunwald" на территории РФ

Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   ИНН 5406440450/КПП 543603001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10

Куда:

| Допустимая полная масса, кг | 38 000 |
| --- | --- |
| Собственная масса, кг | 8 450 |
| Нагрузка на осевой агрегат, кг | 27 000 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
| Высота ССУ, мм | 1 350 |

Конструкция шасси

- Лонжероны рамы выполнены из высокопрочной стали OVAKO 420.

- Два положения шкворня.

- Алюминиевая рабочая площадка.

- Механическое двухскоростное опорное устройство.

- Складной задний противоподкатный брус для работы с асфальтоукладчиком.

- Боковая противоподкатная защита приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН.

Конструкция кузова

- Кузов изготавливается по технологии "Half-Pipe".

- Элементы кузова свариваются внахлест для предотвращения истирания сварных швов абразивным грузом.

- Боковые стенки кузова являются цельногнутыми деталями сложного сечения толщиной 6 мм, основание кузова толщиной 8 мм.

- Задний борт откидной.

- Запорные механизмы заднего борта открываются автоматически при 2 градусах подъема кузова.

Гидравлическая система

- Гидроцилиндр HYVA Alpha с давлением 250 бар / Binotto B3 с давлением 200 бар.

Осевой агрегат

- З оси в усиленном исполнении – BPW Heavy Duty, грузоподъемностью 9 000 кг каждая.

- Пневматическая подвеска.

- Первая ось подъемная.

Тормозная система

- Тормозные механизмы барабанного типа.

- Модулятор EBS Wabco Premium.

- Система мониторинга за состоянием полуприцепа Wabco OptiLink.

Электрооборудование

- Светодиодная оптика ERMAX TM11.

- Два дополнительных фонаря заднего хода.

- Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V.

Шины и диски

- Ошиновка односкатная, размерность 385/65 R22,5. Количество колес 6+1 запасное.

- Шины Michelin HD XZE. Стальные диски H.Lemmerz.

Лакокрасочное покрытие

- Лакокрасочные материалы Glasurit производства BASF.

- Покраска производится в соответствии с требованиями ISO для суровых климатических условий.

- Возможна покраска в любой цвет по системе RAL.

Прочее оборудование

- Два держателя для запасных колес.

- Лебедка для запасного колеса.

- Скручиваемый на правый борт тент.

- Противооткатные упоры.

- Рукомойник с диспенсером.

- Инструментальный ящик.

Сертификация

- Полуприцепы Grunwald сертифицированы в соответствии с последними правилами Росстандарта РФ.

| Условия оплаты и доставки |  |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость | Условия оплаты |
| Количество – 1 единица Стоимость – 4 380 000 рублей с НДС Доставим в Ваш город !!! | 30% – аванс 70% – доплата по факту готовности к отгрузке |
| Срок производства | Условия отгрузки |
| в наличии | Самовывоз – МО, г. Химки, Квартал Клязьма 1Бс1 |