Коммерческое предложение от 06.03.2025 г.

Уважаемые господа!

Компания «Новтрак» совместно с официальным дилером ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Специализированный полуприцеп тяжеловоз Meusburger Новтрак TP-585, 2024 г.в. с приставными трапами в наличии в г. Великий Новгород

Видео на ютубе:

https://www.youtube.com/watch?v=O4QYwaN8wXg

Полуприцеп низкорамный телескопический четырехосный подходит для эксплуатации с тягачом на рессорной подвеске с колесной формулой 6x4.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Размеры: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Высота ССУ, мм |  | 1 350 |
| Габаритная длина п/п (с раздвинутой рамой) (без трапов), мм |  | ок. 15 300 (23 300) |
| Длина верхней секции, мм |  | ок. 3 700 |
| Скос в задней части верхней секции, мм |  | ок. 800х150 |
| Длина площадки нижней секции (ровная погрузочная поверхность без учета скоса), мм |  | ок. 11 300 |
| - длина площадки нижней секции (до разделения), мм |  | ок. 700 |
| - длина смещаемой промежуточной опоры, мм |  | 500 |
| - длина площадки нижней секции (после разделения), мм |  | ок. 10 400 |
| Скос в задней части нижней площадки, мм |  | ок. 300х80 |
| Габаритная ширина п/п (c уширителями), мм |  | 2 550 (3 000) |
| Габаритная высота п/п, мм |  | ок. 2 165 |
| Высота п/п погрузочная в груженом состоянии, мм |  | ок. 920 |
| Расстояние от шкворня до первой оси, мм |  | ок. 7 800 |
| Расстояние между осями, мм | 1360+1360+1360+1360 |  |
| Поворотный радиус, сзади на полуприцепе, мм |  | ок. 2 350 |
| Расстояние от шкворня до заднего габарита п/п в собранном состоянии (без трапов), мм |  | 14 254 |
| Вес: |  |  |
| Масса полуприцепа в снаряженном состоянии, кг. |  | ок. 15 000 |
| Масса перевозимого груза, не более, кг. |  | ок. 70 000 |
| Полная масса полуприцепа, кг. |  | 85 000 |
| Распределение нагрузки: - на седельно-сцепное устройство, не более, кг. - на оси полуприцепа, не более, кг. |  | 25 000 60 000 |

ШАССИ:

стальная сварная конструкция, состоящая из передней площадки (верхняя секция), имеющий задний скос и ровной нижней площадки (нижняя секция), имеющей задний скос;

рама изготовлена из высокопрочной S700 и S900;

усиленная опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726;

навесная шина для заезда на верхнюю секцию, (дополнительный замыкающий рифленый алюминиевый лист);

деревянный брус на замыкающем листе;

нижняя секция с выдвигающейся центральной рамой, длина выдвижения ок. 8 000 мм с промежуточной фиксацией через 500 мм при помощи пневматического фиксирующего устройства;

смещаемая промежуточная опора шириной ок. 500 мм, фиксируемая;

передняя неподвижная часть, промежуточная подвижная опора и задняя выдвижная часть нижней секции имеют ступень размерами 80х80, которая используется как углубление для колес в раздвинутом положении;

усиленное исполнение рамы для нагрузки 70 тонн на 5 метров (в собранном состоянии);

металлическая защита между осями и на заднем свесе с рекламой в виде фирменного знака «М»;

внешняя обвязка (гнутый швеллер производства MEUSBURGER – НОВТРАК высота 200 мм) полуприцепа нижней платформы не открыта;

задний противоподкатный брус выполнен в виде замыкающего поперечного профиля рамы (цвет бруса серебристый);

2 х 12 тонн переднее опорное устройство с односторонним управлением справа;

пара опорных ног сзади полуприцепа (усиленное исполнение);

2 противооткатных упора с держателями на передней стенке;

2 боковых защитных приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 73.00 (широкий алюминиевый профиль с рекламой MEUSBURGER);

маркировка с улучшенными светоотражающими характеристиками в соответствии с правилами ЕЭК ООН 48-03 (белого/серебристого цвета);

грязеулавливающие брызговики перед первой и за каждой осью;

держатель для крепления двух запасных колес расположенных на передней стенке с внешней стороны;

лебедка для запасных колес.

ОСЕВОЙ АГРЕГАТ:

5 х 12 000 кг, марки Ceylan, усиленное исполнение для жестких дорожных условий;

тормозные механизмы барабанного типа;

пневмоподвеска;

оснащение двух осей датчиками ABS;

счетчик пробега;

1-я, и 5-я оси подъемные (подъемник нового образца) принудительная кнопка подъема/опускания на первую ось через кнопку в кабине тягача а также на раме п/п);

5 манометров по одному манометру на каждую ось (установлены перед осевым агрегатом на внешней обвязке рамы полуприцепа в закрытом отсеке) (установка манометра на каждую ось, а не разводка по контуру от одной оси).

УПРАВЛЕНИЕ:

4-я и 5-я оси подруливающие, управляемые трением, с электрическим и механическим стопорным устройством.

КОЛЕСА И ШИНЫ:

21 колесо (включая одно запасное), стальные диски 6,75 х 17,5;

шины 235/75 R17,5.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:

пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;

EBS – электронная антиблокировочная система;

кран ручного управления пневмоподвеской, установлен в закрытом отсеке перед первой осью крышка в цвет шасси;

конфигурация ABS – 4S/3M;

тормозные камеры мембранного типа;

стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;

2 присоединительные пневматические головки;

розетка ABS по ISO7638;

без соединительных кабелей с тягачом.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:

рабочее напряжение 24 V;

задние светодиодные диодные (фонари установлены в углублении);

2 фонаря освещения номерного знака;

габаритные боковые светодиодные фонари;

2 передних габаритных фонаря;

4 задних выносных позиционных фонаря;

2 х 7-полюсных штепсельных разъема;

1 х 15-полюсный штепсельный разъем;

1 проблесковый маячок сзади (отдельное включение проблескового маячка и знаков негабарита cстробоскопов);

взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;

без соединительных кабелей с тягачом.

ПОЛ:

настил из досок твердой древесины (Сибирская лиственница) толщиной ок. 50мм, с выступом над рамными профилями ок. 5мм;

крепление досок на болтовом соединении;

на заднем скосе резинометаллическое покрытие (на внешних лонжеронах через каждые 100 мм приварные тракозацепы ок. 30х30 мм);

на верхней секции между досками шляпный алюминиевый профиль;

пропитка темного цвета «Орех»;

над колесами покрытие из рифленых стальных листов.

ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА И БОРТА:

передняя стенка с интегрированным инструментальным ящиком во всю ширину площадки, 1 крышка сверху, 2 крышки по бокам;

на верхней секции боковые борта высотой ок. 400 мм из анодированного алюминия, откидные, длина борта ок 1800 мм;

на верхней секции задний вставной борт высотой ок. 400 мм из анодированного алюминия;

вставные угловые стойки в высоту борта.

АППАРЕЛИ:

шина на заднем брусе для приставных трапов;

2 приставных алюминиевых трапа длиной ок. 2400 мм, шириной ок. 500 мм;

угол въезда ок. 15 градусов;

грузоподъемность 32т;

хранение трапов на верхней секции полуприцепа.

ДРОБЕСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА И ПОКРАСКА:

все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;

все стальные части перед покраской, после обработки дробью, покрываются цинкосодержащим грунтом;

цвет шасси по согласованию шкала RAL;

цвет обвязки и верхних поверхностей в цвет шасси;

борта в цвет шасси;

инструментальный ящик в цвет шасси;

задний защитный брус (серебристого цвета);

боковая защита из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета;

не скользящее покрытие гладкой металлической поверхности нижней секции;

диски колес серебристого цвета;

пластиковые элементы черные, без покраски.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

3 пары стандартных крепежных мульд, утопленных сбоку на верхней секции, с силой натяжения 4000 кг;

1 пара поворотных крепежных мульд для тяжеловесных грузов на скосе верхней секции, с силой натяжения 13 400 кг;

1 пара поворотных крепежных мульд для тяжеловесных грузов на скосе нижней секции, с силой натяжения 13 400 кг;

6 пар поворотных крепежных мульд для тяжеловесных грузов на нижней секции, с силой натяжения 13 400 кг;

5 пар грибовидных крепежных элементов сбоку на внешней раме нижней секции с ребром 30мм, с силой натяжения 8 000 кг;

1 пара поворотных крепежных мульд для тяжеловесных грузов на промежуточной опоре, с силой натяжения 13 400 кг;

5 пар карманов в обвязке платформы, размер кармана под стойку 100х50;

выдвижные предупреждающие таблички включающие стояночные фонари спереди за опорным устройством и сзади перед замыкающим профилем, выдвигающиеся до ширины 3 500 мм;

2 пары дополнительных карманов под крепежные кронштейны выдвижных табличек (1 пара на скосе верхней секции, 1 пара в передней части нижней секции, 1 пара на заднем скосе нижней секции);

2 пары съемных крепежных кронштейнов под выдвижные предупреждающие таблички;

2 светоотражающие таблички ECE;

выдвижные уширители с обеих сторон на общую ширину 3 000 мм, включая сплошной настил из деревянных брусков с металлическим усилением (место хранения брусков в специальном оцинкованном кронштейне на верхней секции);

дополнительный инструментальный ящик в передней части между таврами;

с левой и правой стороны в передней части нижней секции ступенька на нижнюю площадку;

реклама MEUSBURGER на боковых бортах;

4 паромные петли (установлены 2 спереди под гусем и 2 сзади по бокам);

брызговик с рекламой MEUSBURGER во всю ширину (крепление брызговика на болтах);

4 фары дополнительного рабочего освещения (2 фары в передней части под скосом, 2 фары на заднем свесе);

рамка под номер;

ЗИП: ключ колпака, ступичный ключ, баллонный ключ.

Стоимость 11 100 000 руб., с учетом НДС и утилизационного сбора.

Предоплата 100%.

Сертификация

Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия

Гарантийный срок на полуприцеп -  12 месяцев с момента продажи без ограничения пробега.

Сервисное обслуживание

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты на станциях сервис-партнеров «Meusburger Новтрак».

Скачать фото с сайта: https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-tral-teleskop-meusburger-novtrak-tp-585/

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/