Куда: Коммерческое предложение от 09.02.2022 г. Алюминиевый полуприцеп материаловоз (цементовоз). 31 м3. 3 оси BPW. Без компрессора. Kassbohrer SSL 31 / 2 - 10 / 24 RU в наличии в Москве Скачать фото с сайта: https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/tsisterny%202/materialovoz-tsementovoz-31-m3-kassbohrer-ssl-31-2-10-24-ru-/ Полуприцеп-материаловоз SSL 31 с оптимальными характеристиками для перевозки сыпучих грузов.. Производитель; Kässbohrer. Страна; Германия, Турция. Тип ТС; Полуприцеп цистерна. Категория ТС; Прицеп. Материал; Алюминий. Цена (за единицу товара); 75970 евро. (включая НДС 20% и утилизационный сбор) самовывозом из Москвы. Количество (ед.); 1 ед.. Год выпуска; 2021. Гарантия; 1 год. Коммерческое предложение Основные размеры. Длина; 10 150 мм. Диаметр цистерны; 2550 мм. Высота; 3850 мм. Передний безопасный радиус; 1130 мм. Задний безопасный радиус; 2100 мм. Колесная база; 6450 мм. Межосевое расстояние; 1310 мм. Высота ССУ; 1220 мм. Толщина стенки цистерны; 4,5 мм. Толщина стенки конуса; 5 мм. Технические характеристики. Объем цистерны; 31 m3. Масса без нагрузки; 4,703 kg. Полная масса; 39,000 kg. Максимально допустимая нагрузка на тележку; 27,000 kg. Максимально допустимая нагрузка на ССУ; 12,000 kg. Рабочие параметры. Рабочая температура; -20/80°C. Рабочее давление; 2.0 bar. Тестовое давление; 3.0 bar. Цистерна. Цистерна; Корпус цистерны сварной, самонесущего типа, облегченной конструкции, сварен из высокопрочного алюминиевого сплава. Соответствует директиве EX 97/23.. Количество отсеков; 1. Конструкция; 2 загрузочных конусных отсека с системой аэрации в нижней части. Загрузочные горловины; 2 загрузочные горловины - 2 х DN450. Воздуховод; Верхний воздуховод : 2" сзади. Боковой воздуховод слева :3" спереди. Обратный клапан; Обратный клапан из латуни направленный вверх. Площадка обслуживания; Трап из перфорированного алюминиевого листа с левой стороны шириной 400 мм.. Поручни площадки обслуживания; Алюминиевые, изготовлены согласно декларации UVV. Лестница; Алюминиевая лестница слева сзади. Разгрузочная линия. Разгрузочная линия; Разгрузочная линия проходящая через лонжерон рамы с левой стороны DN100. Соединение с разгрузочной линией; Алюминиевый клапан Storz DN100. Компрессор; Без компрессора. Разгрузочный рукав; 2хDN100 5000 мм.. Держатели для рукавов; 2хDN200 5000 мм. с правой стороны. Шасси. Шасси; Алюминиевая профильная полурама. Оси; BPW с дисковыми тормозами, 22,5", модель супорта TSB4309. Подъемная ось; 1я подъемная ось. Тормозная система; Wabco EBS 2S / 2M. Система управления подвеской; Электронная система контроля подвески (ECAS) (компания WABCO). Одометр; Без счетчика пробега. Манометр; 1 манометр. Колеса и диски; Шины размерности 385/65 R22,5 -7 шт. (европейского бренда); стальные диски. Держатель запасного колеса; Держатель запасного колеса. Опорное устройство; 2 по 12 тонн опорное устройство JOST. Ящик; 1 ящик расположенный в корпусе цистерны с крышкой открывающейся вверх. Брызговик; Противоразбрызгивающие крылья. Рабочий свет; 1 лампа рабочего освещения для работы в тёмное время суток. Колпачки гаек; Колпачки колёсных гаек, всего 60 шт. с логотипом «К». Другое. Цвет шасси; Чисто белый. Цвет надстройки; Чисто белый. Боковые отражатели; желтый. Задние отражатели; красный. видеообзор Муковоз, цементовоз Kassbohrer # https://www.youtube.com/watch?v=0oykq-TiPEE&list=PLrw39I_qGQmzTRfMypCSDe0ud1cRISECi&index=51 Видео полуприцеп материаловоз Kassbohrer SSL 35 (цементовоз) https://www.youtube.com/watch?v=Sy1PR0oZPX4&list=PLrw39I_qGQmzTRfMypCSDe0ud1cRISECi&index=13

Описание и условия

Описание и условия

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/